Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ДТСхх5М.RS

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| SensMax | float | 5302 | Верхний предел измерения, мм |
| SensMin | float | 5304 | Нижний предел измерения, мм |
| Out.H | float | 5306 | Верхний предел регистрации, мм |
| Out.L | float | 5308 | Нижний предел регистрации, мм |
| FiL.t | int | 5310 | Постоянная времени фильтра |
| Temp | float | 2200 | Значение температуры, °С |
| Type_Sens | int | 5313 | Тип сенсора |

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Кирюхина В.И. | 1.0 | 23.07.2025 |