Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МЭ110-1М

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| U_cos | Float | 45 | Значение коэффициента трансформации напряжения с плавающей точкой |
| I_cos | Float | 47 | Значение коэффициента трансформации тока по входам с плавающей точкой |
| U | Float | 49 | Значение измеренного напряжения с плавающей точкой |
| I | Float | 51 | Значение измеренного тока с плавающей точкой |
| S | Float | 53 | Значение измеренной полной мощности с плавающей точкой |
| P | Float | 55 | Значение измеренной активной мощности с плавающей точкой |
| Q | Float | 57 | Значение измеренной реактивной мощности с плавающей точкой |
| Cos | Float | 59 | Значение измеренного коэффициента мощности с плавающей точкой |
| Freq | Float | 61 | Значение измеренной частоты сети с плавающей точкой |

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Кирюхина В.И. | 1.0 | 29.06.2025 |