Шаблон сетевого устройства MST

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| ErrReg | Int | 0 | Регистр ошибок драйвера |
| StatusReg | Int | 1 | Регистр состояния драйвера |
| Din_State | Int | 2 | Текущее состояние дискретных входов IN1...IN6 |
| Dout_State | Int | 3 | Текущее состояние дискретных выходов OUT1, OUT2 |
| WorkMode | Int | 17 | Режим работы драйвера |
| Cmd_IntPulse | Int | 18 | Функции управления в режиме работы от внутренней логики |
| CtrlType_Int | Int | 20 | Типовые функции управления в режиме работы от внутренней логики |
| MotorCtrlLoop | Int | 22 | Выбор типа контура управления двигателем |
| Accel_Set | Int | 70 | Регистр заданного значения ускорения вращения |
| Decel_Set | Int | 71 | Регистр заданного значения замедления вращения |
| MaxSpeed_Set | Int | 72 | Регистр заданного значения максимальной скорости вращения |
| Pos_Low | Int | 73 | Регистр заданной позиции (16 младших бит) |
| Pos_High | Int | 74 | Регистр заданной позиции (16 старших бит) |
| Accel_Const | Int | 75 | Регистр заданного значения ускорения вращения (режим постоянного вращения) |
| Decel_Const | Int | 76 | Регистр заданного значения замедления вращения (режим постоянного вращения) |
| MaxSpeed_Const | Int | 77 | Регистр заданного значения максимальной скорости вращения (режим постоянного вращения) |
| EmergDecel | Int | 78 | Регистр заданного значения замедления вращения при экстренном останове |
| RotDirMode | Int | 84 | Регистр выбора режима вращения (инкрементальный / абсолютный) |
| PulseCntReset | Int | 85 | Регистр сброса счетчика импульсов внутренней логики |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Несбытов Н.А. | 1 | 27.05.2025 |