Шаблон сетевого устройства МУ210-402

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Operation_Mode1 | int | 272 | Режим работы выхода DO1 |
| Operation_Mode2 | int | 273 | Режим работы выхода DO2 |
| Operation_Mode3 | int | 274 | Режим работы выхода DO3 |
| Operation_Mode4 | int | 275 | Режим работы выхода DO4 |
| Operation_Mode5 | int | 276 | Режим работы выхода DO5 |
| Operation_Mode6 | int | 277 | Режим работы выхода DO6 |
| Operation_Mode7 | int | 278 | Режим работы выхода DO7 |
| Operation_Mode8 | int | 279 | Режим работы выхода DO8 |
| Operation_Mode9 | int | 280 | Режим работы выхода DO9 |
| Operation_Mode10 | int | 281 | Режим работы выхода DO10 |
| Operation_Mode11 | int | 282 | Режим работы выхода DO11 |
| Operation_Mode12 | int | 283 | Режим работы выхода DO12 |
| Operation_Mode13 | int | 284 | Режим работы выхода DO13 |
| Operation_Mode14 | int | 285 | Режим работы выхода DO14 |
| Operation_Mode15 | int | 286 | Режим работы выхода DO15 |
| Operation_Mode16 | int | 287 | Режим работы выхода DO16 |
| PWM_Period1 | int | 308 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO1 |
| PWM_Period2 | int | 309 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO2 |
| PWM_Period3 | int | 310 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO3 |
| PWM_Period4 | int | 311 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO4 |
| PWM_Period5 | int | 312 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO5 |
| PWM_Period6 | int | 313 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO6 |
| PWM_Period7 | int | 314 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO7 |
| PWM_Period8 | int | 315 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO8 |
| PWM_Period9 | int | 316 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO9 |
| PWM_Period10 | int | 317 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO10 |
| PWM_Period11 | int | 318 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO11 |
| PWM_Period12 | int | 319 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO12 |
| PWM_Period13 | int | 320 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO13 |
| PWM_Period14 | int | 321 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO14 |
| PWM_Period15 | int | 322 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO15 |
| PWM_Period16 | int | 323 | Период низкочастотной ШИМ выхода DO16 |
| PWM_Coef1 | int | 340 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO1 |
| PWM_Coef2 | int | 341 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO2 |
| PWM_Coef3 | int | 342 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO3 |
| PWM_Coef4 | int | 343 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO4 |
| PWM_Coef5 | int | 344 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO5 |
| PWM_Coef6 | int | 345 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO6 |
| PWM_Coef7 | int | 346 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO7 |
| PWM_Coef8 | int | 347 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO8 |
| PWM_Coef9 | int | 348 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO9 |
| PWM_Coef10 | int | 349 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO10 |
| PWM_Coef11 | int | 350 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO11 |
| PWM_Coef12 | int | 351 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO12 |
| PWM_Coef13 | int | 352 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO13 |
| PWM_Coef14 | int | 353 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO14 |
| PWM_Coef15 | int | 354 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO15 |
| PWM_Coef16 | int | 355 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO16 |
| Bitmask_Status | int | 468 | Битовая маска состояния выходов DO1–DO16 |
| Bitmask_Print | int | 470 | Битовая маска установки состояния выходов DO1–DO16 |
| Safe_Out1 | int | 474 | Безопасное состояние выхода DO1 |
| Safe_Out2 | int | 475 | Безопасное состояние выхода DO2 |
| Safe_Out3 | int | 476 | Безопасное состояние выхода DO3 |
| Safe_Out4 | int | 477 | Безопасное состояние выхода DO4 |
| Safe_Out5 | int | 478 | Безопасное состояние выхода DO5 |
| Safe_Out6 | int | 479 | Безопасное состояние выхода DO6 |
| Safe_Out7 | int | 480 | Безопасное состояние выхода DO7 |
| Safe_Out8 | int | 481 | Безопасное состояние выхода DO8 |
| Safe_Out9 | int | 482 | Безопасное состояние выхода DO9 |
| Safe_Out10 | int | 483 | Безопасное состояние выхода DO10 |
| Safe_Out11 | int | 484 | Безопасное состояние выхода DO11 |
| Safe_Out12 | int | 485 | Безопасное состояние выхода DO12 |
| Safe_Out13 | int | 486 | Безопасное состояние выхода DO13 |
| Safe_Out14 | int | 487 | Безопасное состояние выхода DO14 |
| Safe_Out15 | int | 488 | Безопасное состояние выхода DO15 |
| Safe_Out16 | int | 489 | Безопасное состояние выхода DO16 |
| Time_Out | int | 700 | Тайм-аут перехода в безопасное состояние |
| Premission | int | 701 | Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса |
| Control_Write | int | 702 | Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса |
| Access_Modbus | int | 703 | Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса |
| Buttery_Status | int | 801 | Состояние батареи (напряжение) |
| Period | int | 900 | Период архивирования |
| Time_Mc | int | 61563 | Время в миллисекундах |
| New_Time | int | 61565 | Новое время |
| Wtite_Time | int | 61567 | Записать новое время |
| time | int | 61568 | Время и дата (UTC) |
| time_zone | int | 61570 | Часовой пояс |
| DNS1 | int | 61696 | MAC адрес |
| DNS2 | int | 12 | DNS сервер 1 |
| Write_IP | int | 14 | DNS сервер 2 |
| Write_Mask | int | 20 | Установить IP-адрес |
| Write_IP_Gateway | int | 22 | Установить маску подсети |
| MAC | int | 24 | Установить IP-адрес шлюза |
| IP | int | 26 | Текущий IP-адрес |
| Mask | int | 28 | Текущая маска подсети |
| IP_Gateway | int | 30 | Текущий IP-адрес шлюза |
| DHCP | int | 32 | Режим DHCP |
| Owen_Clowd | int | 35 | Подключение к OwenCloud |
| Status_Owen_Clowd | int | 36 | Статус подключения к OwenCloud |
| On_Off | int | 5632 | Включение/Отключение NTP |
| NTP_S1 | int | 5697 | NTP сервер 1 |
| NTP_S2 | int | 5699 | NTP сервер 2 |
| Quality_MQTT | int | 5893 | Качество обслуживания MQTT |
| Interval_KA | int | 5992 | Интервал Keep Alive MQTT |
| Status_MQTT | int | 6025 | Статус MQTT |
| On_MQTT | int | 6026 | Включить (MQTTstatus) |
| On_Off_SNMP | int | 5120 | Включение/Отключение SNMP |
| IP_SNMP | int | 5121 | IP адрес для ловушки SNMP |
| Port_Num | int | 5123 | Номер порта для ловушки |
| Version_SNMP | int | 5124 | Версия SNMP |
| Period_NTP | int | 5701 | Период синхронизации NTP |
| Status_NTP | int | 5702 | Статус NTP |
| Connect_MQTT | int | 5888 | Подключение к брокеру MQTT |
| MQTT_Port | int | 5891 | Порт MQTT |
| Last_Mess_MQTT | int | 5895 | Хранение последнего сообщения MQTT |
| Interval_MQTT | int | 5892 | Интервал публикации MQTT |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Кирюхина В. И. | 1.0 | 09.06.2025 |