Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МВ110-2АС

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| dp1 | int | 32 | Положение десятичной точки для входа 1(знач. dp) |
| dp2 | int | 33 | Положение десятичной точки для входа 2(знач. dp) |
| AI1_status | int | 280 | Статус измерения входа 1 |
| AI2_status | int | 281 | Статус измерения входа 2 |
| AI1_value_INT | int | 256 | Целое значение измерения входа 1 со смещением точки |
| AI2_value_INT | int | 257 | Целое значение измерения входа 2 со смещением точки |
| AI1_timestamp | int | 290 | Метка относительного времени входа 1 |
| AI2_timestamp | int | 293 | Метка относительного времени входа 2 |
| AI1_value_FLOAT | float | 288 | Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой |
| AI2_value_FLOAT | float | 291 | Измерение входа 2 в представлении с плавающей точкой |

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Цуканов А.И. | 1.0 | 16.07.2025 |