Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ПД150

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Temp | float | 17 | Результат измерений температуры, °С |
| Pressure | float | 19 | Результат измерения давления, е. и. |
| SensMin | float | 26 | Нижняя граница диапазона измерения, е. и. |
| SensMax | float | 28 | Верхняя граница диапазона измерения, е. и. |
| FiL.t | int | 33 | Постоянная времени фильтра, с |
| SP1 | float | 38 | Уставка 1, е. и. |
| SP2 | float | 40 | Уставка 2, е. и. |
| HYST1 | float | 42 | Гистерезис уставки 1, е. и. |
| HYST2 | float | 44 | Гистерезис уставки 2, е. и. |
| D.oFF1 | float | 112 | Задержка отключения выхода 1, с |
| D.oFF2 | float | 114 | Задержка отключения выхода 2, с |
| D.on1 | float | 116 | Задержка включения выхода 1, с |
| D.on2 | float | 118 | Задержка включения выхода 2, с |

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Кирюхина В.И. | 1.0 | 24.07.2025 |