Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ТХ01-RS

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| SrCC | int | 19 | Источник сигнала для дискретного выхода |
| OUtdO | int | 20 | Тип логики дискретного ВУ |
| dobLK | int | 21 | Блокировка срабатывания дискретного выхода |
| dodELA | int | 22 | Задержка срабатывания дискретного выхода |
| UdO | int | 23 | Уставка для управления дискретным выходом |
| dU | int | 25 | Гистерезис компаратора |
| UdAY | int | 27 | Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, дней |
| UHOUr | int | 28 | Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, ч |
| UMIn | int | 29 | Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, мин |
| USec | int | 30 | Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, c |
| OFFdO | int | 31 | Состояние дискретного ВУ при отключенном управлении |
| dttA | int | 32 | Размерность показаний тахометра |
| MAu.L | int | 33 | Фильтр показаний тахометра |
| dP | int | 34 | Положение десятичной точки показаний прибора |
| FdP | int | 35 | Положение десятичной точки множителя |
| F | int | 36 | Положение десятичной точки множителя |
| FrEQ | float | 37 | Максимальная частота входного сигнала на счетном входе, Гц |

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Цуканов А.И. | 1.0 | 07.08.2025 |