Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ТРМ1-У2

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Fun1 | float | 0 | Измеренная величина на входе (после функции) |
| PV1 | float | 2 | Входная величина на входе (до функции) |
| tYPE | int | 4 | Тип датчика на входе |
| FiL.b | float | 5 | Полоса фильтра |
| FiL.t | int | 7 | Постоянная времени фильтра |
| dPt | int | 8 | Положение десятичной точки |
| Ind.L | float | 9 | Верхний порог приведения значения входа |
| ind.H | float | 11 | Нижний порог приведения значения входа |
| FunC | int | 13 | Тип математической функции |
| din.t | int | 18 | Период анализа динамики изменения сигнала |
| din.d | float | 19 | Дельта динамики сигнала |
| bArr | int | 21 | Подключение барьера искрозащиты |
| Cor1.poInt | float | 22 | Значение точки 1 корректировки входа |
| Cor1.oFFSEt | float | 24 | Смещение для точки 1 корректировки входа |
| Cor1.cLr | int | 26 | Сброс коррекции точки 1 |
| Cor2.poInt | float | 27 | Значение точки 2 корректировки входа |
| Cor2.oFFSEt | float | 29 | Смещение для точки 2 корректировки входа |
| Cor2.cLr | int | 31 | Сброс коррекции точки 2 |
| Cor3.PoInt | float | 32 | Значение точки 3 корректировки входа |
| Cor3.oFFSEt | float | 34 | Смещение для точки 3 корректировки входа |
| Cor3.cLr | int | 36 | Сброс коррекции точки 3 |
| SP | float | 512 | Уставка регулятора на выходе |
| SP.Lo | float | 514 | Нижняя граница уставки |
| SP.HI | float | 516 | Верхняя граница уставки |
| out.P | float | 518 | Выходная мощность |
| LbA.t | int | 520 | Время диагностики обрыва контура |
| LbA.b | float | 521 | Ширина зоны диагностики обрыва контура |
| A.rEC | int | 523 | Автоматическое восстановление после аварии |
| LoG.d | int | 544 | Тип логики работы ЛУ |
| HYSt | float | 545 | Гистерезис |
| d.on | int | 547 | Задержка включения регулятора |
| d.oFF | int | 548 | Задержка выключения регулятора |
| H.on | int | 549 | Минимальное время удержания регулятор в состоянии включено |
| H.oFF | int | 550 | Минимальное время удержания регулятора в состоянии выключено |

| Cnt.P |  | int |  | 551 |  | Период для ручного управления выходной мощностью |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Err.d |  | int |  | 552 |  | Безопасное состояние выхода в режиме Авария |  |
| StP.d |  | int |  | 553 |  | Состояние выхода в режиме Стоп |  |
| A.tYP |  | int |  | 576 |  | Тип логики срабатывания сигнализатора |  |
| A.bnd |  | float |  | 577 |  | Порог срабатывания сигнализатора |  |
| A.HYS |  | float |  | 579 |  | Гистерезис срабатывания сигнализатора |  |
| F.bLC |  | int |  | 581 |  | Блокировка первого срабатывания сигнализатора |  |
| LoG.A |  | int |  | 608 |  | Тип логики работы ЛУ |  |
| HYSt |  | float |  | 609 |  | Полоса пропорциональности |  |
| out.L |  | float |  | 611 |  | Нижняя граница выходного значения выхода |  |
| out.H |  | float |  | 613 |  | Верхняя граница выходного значения выхода |  |
| Err.A |  | int |  | 615 |  | Безопасное состояние выхода в режиме Авария |  |
| StP.A |  | int |  | 616 |  | Состояние выхода в режиме Стоп |  |
| SCr1 |  | int |  | 1024 |  | Пользовательский экран 1 |  |
| SCr2 |  | int |  | 1025 |  | Пользовательский экран 2 |  |
| SCr3 |  | int |  | 1026 |  | Пользовательский экран 3 |  |
| SCr4 |  | int |  | 1027 |  | Пользовательский экран 4 |  |
| SCr5 |  | int |  | 1028 |  | Пользовательский экран 5 |  |
| SCr6 |  | int |  | 1029 |  | Пользовательский экран 6 |  |
| out.S |  | int |  | 1030 |  | Настройка вывода параметра мощности |  |
| rEt.t |  | int |  | 1031 |  | Время автоматического возврата из меню настроек |  |
| CHG.t |  | int |  | 1032 |  | Автоматическая смена экранов отображения параметров |  |
| Prot |  | int |  | 1280 |  | Протокол связи |  |
| Addr |  | int |  | 1281 |  | Адрес прибора в сети Modbus |  |
| bAud |  | int |  | 1282 |  | Скорость обмена данными |  |
| dPS |  | int |  | 1283 |  | Формат посылки данных |  |
| IdLE |  | int |  | 1284 |  | Задержка ответа от прибора |  |  |
| b.ord |  | int |  | 1285 |  | Порядок байт в регистре |  |  |
| APLY |  | int |  | 1286 |  | Применение текущих настроек порта RS-485 |  |  |
| PASS |  | int |  | 2048 |  | Пароль доступа к меню |  |  |
| Prt.E |  | int |  | 2049 |  | Защита от редактирования значений параметров |  |  |
| Atr.E |  | int |  | 2050 |  | Включение атрибутов скрытия параметров |  |  |
| CJS.E |  | int |  | 2051 |  | Включение/ отключение ДХС |  |  |

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Кирюхина В.И. | 1.0 | 27.04.2025 |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.