Шаблон сетевого устройства MEYERTEC VFD1

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Командное слово | int | 8192 | Команда управления двигателем. Для включения двигателя следует установить значение – 1, для останова – 6. |
| Задание по интерфейсу RS-485 | int | 4096 | Задание частоты вращения в процентах от максимального задания. |
| Источник подачи сигнала запуска | int | 61441 | Способ управления двигателем, для работы через интерфейс RS-485 следует установить значение – 2. |
| Значение AO1 | int | 8194 | Задание значения выходного аналогово сигнала от 0 до 32767. (Пример: 32767 – 20 мА, 6565 – 4 мА) |
| Параметр, задаваемый АО1 | int | 62988 | Задание необходимого параметра. Для задания параметра через интерфейс RS-485 следует установить значение – 12. |
| Время разгона | int | 61458 | Время, необходимое для разгона до заданной частоты. |
| Время торможения | int | 61459 | Время, необходимое для торможения от заданной частоты до 0 Гц. |
| Источник задания, канал X | int | 61443 | Источник задания частоты 1, для работы через интерфейс RS-485 следует установить значение – 9. |
| Источник задания, канал Y | int | 61444 | Источник задания частоты 2. |
| Максимальное задание | int | 61450 | Задание максимальной выходной частоты. |
| Минимальное задание | int | 61454 | Задание нижнего предела частоты. |
| Слово состояния | int | 12288 | Параметр необходимый для контролирования работы частотного преобразователя. |
| D0.00 | int | 4097 | Параметр контроля выходной частоты |
| D0.03 | int | 4099 | Параметр контроля выходного напряжения |
| D0.04 | int | 4100 | Параметр контроля выходного тока |
| D0.05 | int | 4101 | Параметр контроля выходной мощности |
| D0.14 | int | 4111 | Параметр контроля частоты вращения (об/мин) |
| D0.15 | int | 4112 | Параметр контроля значения ПИД-регулятора |
| D0.16 | int | 4113 | Параметр контроля обратной связи ПИД-регулятора |
| D0.09 | int | 4106 | Параметр контроля значения выходного аналогового сигнала AI1 |
| D0.10 | int | 4107 | Параметр контроля значения выходного аналогового сигнала AI1 |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Область применения шаблона:

Может использоваться для быстрого конфигурирования преобразователя частоты MEYERTEC VFD1 при работе с сетевым устройством в режиме Master.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Макарова П.В. | 1.0 | 18.07.2025 |