Среда программирования OWEN Logic

Макрос вычисления арккосинуса (arccos(x))

Обсуждение на форуме

Рисунок 1 – Условное обозначение

| Входы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| x | float | Значение для вычисления arccos(x) | -1-1* |
| Выходы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| rad | float | Вычисленное значение в радианах | 0**- |
| grad | float | Вычисленное значение в градусах | 0**-180 |

*-на вход допустимо подавать значения, выходящие за диапазон, при этом осуществляется внутреннее ограничение значений до указанного диапазона

**-из-за возникающей погрешности при работе с числами в формате float значение

«0» имеет погрешность порядка 7e-6

Описание работы макроса

Макрос позволяет:

- Вычислить значение функции arccos(x) в интервале [-1;1] для переменной в формате float.

- Получить вычисленное значение в радианах и градусах одновременно. В зависимости от задачи можно использовать любой из выходов или использовать в алгоритме два выхода.

1

2

Среда программирования OWEN Logic

Арккосинус вычисляется из основной формулы связывающей арксинус и арккосинус:

;

arcsin(𝑥) + arccos(𝑥) = 𝜋

2

Откуда арккосинус равен:

;

arccos(𝑥) = 𝜋 − arcsin(𝑥)

2

Пример работы

На рис.2 показан пример работы макроса, когда на вход макроса поступает число 0.5, макрос вычисляет arccos(0.5) и выводит результат в радианах и градусах.

arccos(0.5)=1.047 радиан. arccos(0.5)=60°.

Рисунок 2 – Пример работы макроса

Область применения макроса:

  - Может использоваться в различных тригонометрических вычислениях

  - Для вычисления значенπий других тригонометрических функций

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Ревака Ю.Н. | 1.0 | 15.10.16 |