Среда программирования OWEN Logic

Макрос вычисления косинуса (cos(x))

Обсуждение на форуме

Рисунок 1 – Условное обозначение

| Входы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| x, ° | float | Значение угла в градусах | * |
| x, rad | float | Значение угла в радианах | * |
| °/rad | bool | - вычисление осуществляется в градусах - вычисление осуществляется в радианах | 0/1 |
| Выходы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| cos(x) | float | Результат преобразования | -1.0 –1.0 |

*- на вход функции допустимо подавать любое вещественное число, в макросе осуществляется автоматическое преобразование значений.

Описание работы макроса

Макрос позволяет:

- Вычислить значение функции cos(x) для любого значения входной переменной.

- Используя вход °/rad, выбрать, в каких значениях осуществлять вычисление функции.

1

Среда программирования OWEN Logic

Структура макроса

Макрос представляет собой степенную функцию ряда Тейлора для функции cos(x). Структурная схема макроса представлена на рис.2

Макрос вычисляет функцию cos(x) используя степенной ряд:

cos(𝑥) = 1 − 𝑥2 + 𝑥4 − 𝑥6 + 𝑥8 − 𝑥10   + 𝑥12;

2	4!	6!	8!	10!	12!

На рис. 3 представлен график cos(x) выделен зеленой линией, красной линией выделен график функции cos(x), полученный при помощи разложения в ряд Тейлора. В диапазоне значений [-π; π] графики функций имеют одинаковую форму, т.к. в макросе осуществляется автоматическое приведение углов к диапазону [0; π/2], то погрешность вычисления значений с помощью данного макроса по модулю не превышает 9e-9, кривая погрешности представлена серой линией.

Рисунок 2 – Структурная (функциональная) схема макроса

2

Среда программирования OWEN Logic

Рисунок 3 – Функция cos(x), и погрешность вычисления при помощи макроса

3

4

Среда программирования OWEN Logic

Пример работы

На рис.3 показан пример работы макроса, когда выбран режим вычисления функции cos(x) в градусах, вход °/rad=0. cos(45°)=0.7071.

На рис.4 производится выбор вычисления cos(x) в радианах, подачей на вход °/rad логической единицы, значение функции при этом равняется 0,5253.

Рисунок 3 – Пример работы макроса при работе с входной переменной в градусах

Рисунок 4 – Пример работы макроса при работе с входной переменной в радианах

Область применения макроса:

  - Может использоваться в различных тригонометрических вычислениях

  - Для вычисления значений других тригонометрических функций

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Ревака Ю.Н. | 1.0 | 05.09.16 |