Среда программирования OWEN Logic

Макрос вычисления синуса (sin(x))

Обсуждение на форуме

Рисунок 1 – Условное обозначение

| Входы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| x, ° | float | Значение угла в градусах | * |
| x, rad | float | Значение угла в радианах | * |
| °/rad | bool | - вычисление осуществляется в градусах - вычисление осуществляется в радианах | 0/1 |
| Выходы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| sin(x) | float | Результат преобразования | -1.0 –1.0 |

*- на вход функции допустимо подавать любое вещественное число, в макросе осуществляется автоматическое преобразование значений.

Описание работы макроса

Макрос позволяет:

- Вычислить значение функции sin(x) для любого значения входной переменной.

- Используя вход °/rad, выбрать, в каких значениях осуществлять вычисление функции.

Структура макроса

Макрос представляет собой степенную функцию ряда Тейлора для функции sin(x). Структурная схема макроса представлена на рис.2

1

Среда программирования OWEN Logic

Макрос вычисляет функцию sin(x) используя степенной ряд:

sin(𝑥) = 𝑥 − 𝑥3 + 𝑥5 − 𝑥7 + 𝑥9 − 𝑥11 ;

3!	5!	7!	9!	11!

На рис. 3 представлен график sin(x) выделен зеленой линией, фиолетовой линией выделен график функции sin(x), полученный при помощи разложения в ряд Тейлора. В диапазоне значений [-π; π] графики функций имеют одинаковую форму, т.к. в макросе осуществляется автоматическое приведение углов к диапазону [0; π/2], то погрешность вычисления значений с помощью данного макроса по модулю не превышает 5.6e-8.

Рисунок 2 – Структурная (функциональная) схема макроса

Рисунок 3 – Функция sin(x), и погрешность вычисления при помощи макроса

2

3

Среда программирования OWEN Logic

Пример работы

На рис.3 показан пример работы макроса, когда выбран режим вычисления функции sin(x) в градусах, вход °/rad=0. sin(60°)=0.866.

На рис.4 производится выбор вычисления sin(x) в радианах, подачей на вход °/rad логической единицы, значение функции при этом равняется -0,3048.

Рисунок 3 – Пример работы макроса при работе с входной переменной в градусах

Рисунок 4 – Пример работы макроса при работе с входной переменной в радианах

Область применения макроса:

  - Может использоваться в различных тригонометрических вычислениях

  - Для вычисления значений других тригонометрических функций

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Ревака Ю.Н. | 1.0 | 27.07.16 |